PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPESP

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PROJETOS INSTITUCIONAIS - CPPI

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

| RELATÓRIO MENSAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDITAL ICT | ( X ) Edital Nº 031/2025 - GR/UEA |  |  |
| TIPO DE PROJETO | ( ) PBICT-Af/UEA ( X ) PAIC/FAPEAM ( ) PIBIC/CNPq ( ) PIBITI/CNPq ( ) PIBIC Af/CNPq ( ) VOLUNTÁRIO | SISPROJ: | 59617 |
| TÍTULO DO PROJETO: | Sistema de Detecção de Quedas Utilizando Inteligência Artificial e Alerta Automatizado |  |  |
| ALUNO: | Nelson Emeliano Silva |  |  |
| ORIENTADOR: | Angilberto Muniz Ferreira Sobrinho |  |  |
| MÊS DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO | Maio/2026 | DATA DE ENTREGA DO RELATÓRIO | 07/08/2026 |

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

1. Resumo das Atividades do Período No mês de maio, o foco foi a consolidação do mecanismo de alerta automatizado. Foram revisados o formato das mensagens, os serviços de publicação e assinatura MQTT e a interface de comunicação com o ESP32, buscando garantir que uma detecção realizada no computador pudesse ser distribuída aos diferentes dispositivos do sistema. Também foram organizados procedimentos de teste para os modos Serial e MQTT. Essa separação permite manter um caminho simples de comunicação por cabo com o ESP32 e, simultaneamente, preparar a arquitetura publish/subscribe necessária para o aplicativo móvel e para futuros dispositivos conectados à rede. 2. Atividades Realizadas A integração foi trabalhada em quatro pontos: padronização do payload, publicação pelo módulo Python, recepção pelo firmware do ESP32 e consumo pelo aplicativo. 2.1. Padronização das Mensagens de Alerta Foi adotado um payload JSON contendo o tipo do alerta, a confiança da classificação, a data e hora e um campo opcional de metadados. As mensagens são publicadas no tópico fall_detection/alerts com qualidade de serviço QoS 1, oferecendo confirmação de entrega pelo broker sem aumentar excessivamente a complexidade do protótipo. { "alert": "FALL_DETECTED", "confidence": 0.92, "timestamp": "2026-05-20T14:30:00", "metadata": {"model": "CNN-LSTM"} } 2.2. Interface Python para Serial e MQTT O módulo esp32_interface.py foi revisado para oferecer uma interface única aos dois meios de comunicação. No modo Serial, o alerta é transmitido diretamente pela porta USB. No modo MQTT, o computador conecta-se ao broker, publica o JSON e mantém uma rotina de reconexão. Foi mantido um intervalo mínimo de cinco segundos entre alertas para evitar repetições excessivas. O script main_with_esp32.py integra essa interface ao fluxo de inferência. O envio ocorre somente na transição para o estado de queda, reduzindo mensagens duplicadas enquanto a mesma sequência continua sendo classificada como positiva. Também foi mantido o comando de teste pelo teclado para verificar o canal de alerta sem depender de uma queda real. 2.3. Firmware e Dispositivo de Alerta Local No ESP32, o firmware interpreta as mensagens JSON e aciona o buzzer no GPIO 18, o LED vermelho no GPIO 19 e o LED verde de estado no GPIO 21. O alarme permanece ativo por dez segundos, com sinal sonoro e indicação visual intermitente. O botão conectado ao GPIO 0 permite um teste local do circuito. A comunicação Serial permanece como configuração principal e mais simples para demonstrações. O suporte Wi-Fi/MQTT está estruturado no firmware, mas requer a ativação dos blocos correspondentes, o preenchimento das credenciais de rede e a instalação das bibliotecas ArduinoJson e PubSubClient. Figura 1 – Módulo de alerta ESP32 com comunicação Serial/MQTT, buzzer e LEDs. 2.4. Integração com o Aplicativo O aplicativo foi configurado para acessar o broker pela porta WebSocket, normalmente 9001, enquanto os clientes convencionais utilizam a porta 1883. Ambos assinam o mesmo tópico e interpretam o mesmo payload. Foram conferidos o filtro pelo limiar de confiança, a criação do registro no histórico e a ativação da tela de alarme. 3. Resultados do Período Os módulos de comunicação ficaram prontos para ensaios integrados. Permaneceram como pontos de configuração a ativação do MQTT no firmware, a definição do endereço real do broker e a verificação dos dispositivos na mesma rede local. • Formato único de mensagem definido para todo o sistema; • publicador Python preparado para comunicação Serial ou MQTT; • firmware com acionamento não bloqueante de buzzer e LEDs; • aplicativo apto a consumir o mesmo tópico por WebSocket; • rotinas de reconexão, cooldown e envio de mensagens de teste disponíveis. 4. Próximas Atividades – Junho/2026 • Revisar o desempenho do modelo em hardware com recursos limitados; • reduzir o custo da inferência em tempo real; • preparar a exportação para TensorFlow Lite; • organizar o conjunto de dados e os parâmetros de treinamento.

AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR

Deverá ser preenchido um relatório mensal pelo (a) aluno (a) e orientador (a), informando as atividades desenvolvidas e anexado no SISPROJ até o dia 30 de cada mês, a partir do mês de implementação do projeto. O acompanhamento do relatório e frequência mensais será realizado pelo Comitê Local.